COMUNE DI VARZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Piazza Agnesetta 1 28868 VARZO

Tel 0324/7001  fax 0324/73047

ALLEGATO “A”

###### BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO ACQUSITO SCUOLABUS

Dotazione di base ed accessorie comprese nella fornitura e principali caratteristiche tecniche minime richieste:

- Posti: 20 per bambini + 1 accompagnatore + 1 autista ( alunni scuola elementare – media – e materna)

- Motore: cilindrata non inferiore a 2800 cm3 – EURO 4

- Ciclo diesel 4 tempi ad iniezione diretta sovralimentato con intercooler

- Common Rail Unijet

- Dispositivo immobilizzazione si chiave di accensione

- Cambio a sei marce sincronizzato a presa diretta + RM

- Freni anteriori e posteriori a disco

- ABS anti bloccaggio ruote con monitoraggio continuo

- EBD ripartizione di frenata fra gli assi in base al carico

- ABD antislittamento asse posteriore

- Idroguida

- Dimensioni massine

- Lunghezza 	6000 mm

- Larghezza 	2000 mm

- Altezza 	2750 mm

- Passo 	3300 mm

- Telaio con longheroni in lamiera di acciaio stampato collegati da traverse tubolari chiodate sull’anima

- Asse posteriore con ruote gemellate

- Rivestimento esterno in lamiera acciaio

- Parte inferiore dei rivestimenti esterni protetta da paracolpi in plastica

- Coinbentazione termoacustica con pannelli termofonoassorbenti

- Porta di servizio del tipo rototraslante con comando elettrico da posto autista e dispositivo antischiacciamento in caso di interferenza con ostacolo

- Porta autista del tipo a battente con alzacristallo elettrico

- Sedili individuali monoscocca in materiale plastico antivandalo

- Sedile guida regolabile, riscaldato con supporto lombare

- Cronotachigrafo digitale

- Colore giallo scuolabus regolamentare secondo norme CUNA

- Scritte “ Scuolabus Comune di Varzo – Acquistato con il contributo della Regione Piemonte”

- Riscaldamento supplementare per vano passeggeri

- Specchi esterni riscaldati e comandati elettricamente

- Parabrezza riscaldato

- Elettroventilatore aspiratore al soffitto

- Portellone posteriore a battente con vetri dotati di resistenza elettrica

- Piano di calpestio uniforme su tutto il veicolo senza rialzi o pendenze con predisposzione per trasporto diversamente abile

- Estintore regolamentare e vano pronto soccorso

- Illuminazione e segnaletica esterna conforme al codice della strada e secondo normative CEE.

- Segnaletica stradale posteriore di trasporto scolastico e altre segnaletiche obbligatorie

- Catene da neve

- Radio con lettore CD – MP3  con altoparlanti e antenna

- Ogni ulteriore dotazione prevista dalle vigenti normative di Legge

- Spese di immatricolazione, trasporto, messa su strada, collaudo M.C.T.C.